R03 — DUERP : extrait de travail, cotation et prévention

DOCUMENT CRÉÉ POUR LE TP — Les situations, mesures et évaluations ci-dessous sont fictives et ne décrivent pas le DUERP réel de 1083.

1. Extrait du DUERP avant réévaluation — situation au 15/09/2026

| Unité de travail | Danger / situation | Risque identifié | Mesures indiquées dans ancien DUERP | Évaluation précédente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier coupe | Machine de coupe et lames | Coupure / contact avec organe dangereux | Protecteur ; arrêt urgence ; consignes | P=2 ; G=5 ; C=10 |
| Atelier confection | Gestes répétitifs et posture | TMS | Sièges réglables ; pauses libres | P=4 ; G=2 ; C=8 |
| Réception / stock | Manutention manuelle | TMS | Diable / chariots | P=3 ; G=3 ; C=9 |
| Réception / stock | Circulation interne | Heurt / collision | Marquage au sol partiel | P=3 ; G=3 ; C=9 |
| Réception / stock | Réception et stabilité des charges | Chute objet | Contrôle visuel des palettes | P=3 ; G=3 ; C=9 |
| E-commerce / préparation | Postures, répétitivité, table fixe | TMS | Pauses libres ; rappel ergonomique | P=3 ; G=2 ; C=6 |
| E-commerce / préparation | Picking et circulation | Chute de plain-pied | Démarche 5S en cours | P=3 ; G=2 ; C=6 |
| Boutique | Sol et zone entrée | Chute de plain-pied | Tapis absorbant | P=2 ; G=3 ; C=6 |
| Boutique | Réserve et étagères hautes | Chute de hauteur | Escabeau | P=2 ; G=3 ; C=6 |

Lecture : la cotation précédente constitue seulement un repère historique. Les mesures inscrites au document ne prouvent ni leur disponibilité réelle, ni leur utilisation, ni leur efficacité.

2. Historique et état des mesures de prévention

Croisez les dates des événements de R02 avec celles des mesures. Une mesure mise en œuvre après un événement ne peut pas expliquer la maîtrise antérieure du risque. Une mesure prévue mais non réalisée ne réduit pas le risque actuel. Une mesure en place doit encore être évaluée.

| Risque | Mesure et date | Élément efficacité | Lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier coupe | Protecteur — 02/09/2024, en service | Presque-accident 19/01/2026 lors dégagement tissu | Efficacité à approfondir |
| Atelier coupe | Arrêt urgence — 02/09/2024 ; maintenance prévue le 05/10/2026 | Test 03/09/2026 : réaction trop longue | Anomalie connue ; correction à vérifier |
| Atelier confection TMS | Sièges réglables — 10/11/2025 | Douleurs 03/02 et 09/07 ; réglages non tracés | Présence ne prouve pas efficacité |
| Réception manutention | Diable / chariots — 15/06/2025 | Événement de manutention le 26/02 malgré la présence d’aides à la manutention | Accessibilité réelle à vérifier |
| Réception circulation | Marquage — 15/05/2026, partiel | Presque-accident 28/05 dans allée encombrée | Mesure partielle |
| Réception chute objet | Contrôle palettes — 01/08/2026, après événement 24/07 | Aucun événement ultérieur disponible | Trop tôt pour conclure |
| E-commerce TMS | Rappel ergonomique — 15/04/2026 | Gêne lombaire 29/04 | Efficacité à vérifier |
| E-commerce chute | 5S — 01/09/2026, pilote | Accident 11/09 avec bac au sol | Maîtrise non démontrée |
| Boutique chute plain-pied | Tapis — 01/10/2024 | Glissade 18/03 ; pas de panneau temporaire | Mesure insuffisante selon conditions |
| Boutique chute hauteur | Escabeau — 01/10/2025, autre réserve | Événement 25/08 avec tabouret | Accessibilité insuffisante |

3. Échelle de cotation utilisée dans le TP

La cotation est une méthode interne de priorisation. La fréquence exposition est un indice pour apprécier P ; elle ne se confond pas avec P. La gravité correspond au dommage potentiel plausible, pas seulement au dommage observé lors du dernier événement.

| Niveau | Probabilité / vraisemblance | Gravité potentielle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exceptionnelle | Effet faible ou dommage réversible sans arrêt |
| 2 | Rare | Dommage limité, soins ou arrêt court |
| 3 | Possible | Dommage significatif / perturbation mesurable |
| 4 | Probable | Dommage grave / arrêt important |
| 5 | Très probable / récurrente | Dommage critique : incapacité, risque vital ou conséquence majeure |

RÈGLE DE VIGILANCE — Tout risque de gravité 5 doit faire objet d’un examen spécifique, même si sa probabilité est faible.

4. Hiérarchie pratique des actions à discuter

• Supprimer le danger ou éviter exposition lorsqu’une solution réaliste existe.

• Privilégier la protection collective et organisationnelle avant de compter uniquement sur un équipement individuel.

• Définir un responsable, un délai, une preuve de réalisation et un indicateur efficacité pour chaque action.

• Prévoir la date du nouvel examen du risque après mise en œuvre.

5. Point de droit à vérifier

Pour la tâche 9, vérifiez sur une source institutionnelle les cas de mise à jour du DUERP ainsi que la conservation et la traçabilité des versions successives. Relevez la règle utile, citez la source et datez votre consultation. Une recherche libre n’est pas attendue.

Sources ciblées : Code du travail, art. R4121-2 et R4121-4 sur Légifrance ; Ministère du Travail — page DUERP.

Légifrance R4121-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045386446

Ministère du Travail — DUERP : https://travail-emploi.gouv.fr/le-document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp